КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Сайт Коковина Александра

Магнитолы высшего класса "Арго-002-стерео", "Арго-004-стерео". Изготовитель: ЦНПО "Ленинец". гор. Ленинград. Модели 1984 года.

Основные технические характеристики магнитол Арго-002-004-ст: Реальная чувствительность, мВ/м, в диапазоне:  ДВ-2, СВ-1, KB-0,3, УКВ-0,005. Селективность по соседнему каналу, дБ 36. Номинальная выходная мощность, Вт 2х1. Номинальный диапазон частот, Гц, тракта: AM 125...4000. ЧМ 80...12500. Магнитной записи с лентой: А4205-3Б 40...12500.  А4212-3Б 40...14000. Коэффициент детонации, % ±0,25. Уровень шумов в канале записи - воспроизведения, дБ —52. Габариты, мм 519х327х170.  Масса, кг 8,5.

Магнитолы высшей группы сложности - ''Арго-002-стерео'' и ''Арго-004-стерео'' это

стереофонические переносные кассетные аппараты, которые состоят из радиоприёмников рассчитанных на приём радиостанций в диапазонах ДВ, СВ, КВ, обзорном 50...24,8 метров и 4-храстянутых 50,5...48,4, 42,3...41, 31,6...30,6, 25,6...24,8 метров и УКВ,  а так же кассетных приставок, предназначенных для записи звуковых фонограмм на магнитные ленты типа А-4205-3Б, А-4212-3Б в кассетах МК-60 и МК-90 и последующего воспроизведения записей через встроенные двухполосные громкоговорители. Приёмники имеют электронную, а так же фиксированные настройки на радиостанции в  диапазонах ДВ, СВ (2) и УКВ (4).  В УКВ диапазоне предусмотрена АПЧ, БШН. Приём ведется на внутреннюю магнитную антенну (ДВ и СВ) и на двухштыревую телескопическую (KB и УКВ).

Возможно подключение внешних антенн.  В магнитолах имеются устройства автоматического переключения в режим стерео при приёме стереопрограмм, ступенчатые регуляторы полосы пропускания ПЧ тракте AM, тонкомпенсированные регуляторы громкости, раздельные регуляторы тембров по НЧ - ВЧи регуляторы стереобаланса. Магнитолы имеют отключаемую систему АРУЗ, устройства шумопонижения, раздельные регуляторы уровня записи, 3-х декадный счётчик и автостоп при окончании ленты или неисправности кассеты. Модели снабжены отключаемыми устройствами расширения стереобазы, а в модели - ''Арго-002-стерео'' имеется кроме того электронный таймер с табло на жидких кристаллах, который обеспечивает индикацию времени, а так же включение и выключение магнитолы в заданное время. Обе магнитолы могут питаться от электрической сети 220 В встроенной батареи состоящей из шести элементов типа -  ''А-373'' и внешнего источника постоянного тока напряжением 11...15 вольт. С 1985 года выпускались магнитолы ''Берестье-002-стерео'' и ''Берестье-004-стерео'' абсолютно во всём аналогичные вышеописанным.