КАССЕТНЫЕ МАГНИТОФОНЫ

Сайт Коковина Александра

Переносная кассетная магнитола высшего класса Арго РМ-006С.  Изготовитель: ЦНПО "Ленинец". г. Ленинград. Модель 1988 года.

Основные технические характеристики магнитолы Арго РМ-006С

Тип ленты А4205-ЗБ, А4212-ЗБ. Скорость ленты 4,76 см/с.

Коэффициент детонации не более ±0,25%.  Чувствительность приёмника, ограниченная шумами, в диапазонах ДВ, СВ, KB - 1,5; 1,0; 0,25 мкв,  в диапазоне УКВ 5 мкВ. Номинальный диапазон воспроизводимых частот по звуковому дав лению в тракте ЧМ 80...12500, AM 100...4000 Гц по напряжению не менее 31,5...15000, магнитной записи при работе с лентой А-4205-ЗБ 40...12500; А-4212-ЗБ 40...14000 Гц. Коэффициент гармоник в приёмном тракте в режиме стереоприёма 1,5%, магнитной записи 4%. Относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения -50 дБ.  Максимальная выходная мощность при питании от сети 5 Вт, батарей - 1,5 Вт.  Размеры 519х327х170 мм.

Вес магнитолы без упаковки - 7,7 кг.  Цена 608 рублей. Магнитола обеспечивает приём моно программ радиостанций в диапазонах длинных, средних, коротких волн и моно и стерео в диапазоне УКВ. С её помощью можно записать на кассету а затем воспроизвести музыкальные и речевые программы от встроенных микрофонов, внутреннего приёмникаи различных внешних источников ЗС.  В магнитофоне имеется раздельная индикация уровня записи в каждом из стереофонических каналов,  ручное регулирование уровня записи или воспроизведения, режим Пауза,  светодиодная индикация записи и направления движения ленты, система шумопонижения,

5 полосный регулятор тембра, тонкомпенсированная регулировка громкости, автопереключатель типа ленты.  Электронные часы у МЛ, с программным устройством управления обеспечивают отображение на цифровом табло текущего суточного времени, а также включение и выключение радиоприёмника магнитолы в заданное время. Радиоприёмник магнитолы имеет плавную электронную настройку на радиостанции,  работающие во всех диапазонах принимаемых волн, фиксированную настройку на

4 радиостанции УКВ-ЧМ диапазона и на столько же радиостанций в ДВ,СВ диапазонах, светодиодные индикаторы включения диапазонов AM или ЧМ трактов, расположенные на стрелках настройки.  В диапазоне УКВ предусмотрена бесшумная настройка на радиостанцию,  АПЧ,  есть светодиодные индикаторы стереопередачи, многолучевого приёма. В ''Арго-РМ 006С'' имеются гнёзда для подключения антенн, выносных АС, стереотелефонов. Работает магнитола на две встроенные АС.

Магнитола была разработана в 1988 году и производилась небольшой опытной серией,  в серийный выпуск она запущена с 1990 года.